ГУАП

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| преподаватель |  |  |  | Т.А. Густова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| ОТЧЕТЫ О ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ |  |  |  |  |
| по дисциплине: КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | С021 |  |  |  | В.Д. Панков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2020

Построение одноранговой сети

Цель работы: Ознакомиться с основами работы с программным эмулятором ЛВС NetEmul, научиться создавать одноранговую сеть, состоящую из коммутатора/концентратора и компьютеров.

Вариант для всех заданий в этой лабораторной работе:

Задание 1. Соединение двух ПК напрямую

Вывод: мы подключили два компьютера между собой, которые могут обменивать между собой пакетами.

Задание 2. Построение ЛС на концентраторах

Вывод: на изображении ниже иллюстрируется работа концентратора и фактически мой вывод, а именно, то что концентратор передаёт сигнал всем подключённым устройствам(кроме устройства отправившего сигнал) в независимости от получателя. На безопасность это так себе влияет.

Задание 3. Построение ЛС на коммутаторах

Таблица коммутации:

Левый коммутатор:

Правый коммутатор:

Вывод: Коммутатор позволяет соединять компьютеры между собой и позволяет передачу пакетов не всем компьютерам, а только от между необходимыми.

Контрольные вопросы

- Какая сеть называется одноранговой?

Это сеть где компьютеры равны между собой.

- Какие топологии могут использоваться для построения одноганговой сети?

Звезда, шина, кольцо, дерево, двойное кольцо и т.п.

- Как работает концентратор?

Ретранслирует входящий сигнал с одного из портов в сигнал на все остальные.

- Как работает коммутатор?

Свитч получает данные от обращающихся к нему устройств и постепенно заполняет таблицу коммутации их MAC-адресами. При последующих обращениях коммутатор считывает адрес устройства-отправителя, анализирует таблицу коммутации и определяет по ней, на какое устройство нужно переслать данные.